◆ TRIpure Reagent 抽提指南

◆ 目录号 RP02

◆ 使用手册

◆ 实验室使用，仅用于体外

◆ TRIpure Reagent 抽提指南

◆ 目录号 RP02

◆ 使用手册

◆ 实验室使用，仅用于体外

◆ TRIpure Reagent 抽提指南

◆ 目录号 RP02

◆ 使用手册

◆ 实验室使用，仅用于体外

ABIsoPure质控型质粒小量提取试剂盒

(柱型)

适用范围: 适用于1-5mL小规模质粒制备

Cat. #:    AB3021(50preps)

AB3022(100preps)

ABIsoPure质控型质粒小量提取试剂盒 (柱型)

- 适用范围：

适用于小规模质粒制备（mini preparations）

- 试剂盒组成、储存、稳定性：

| 试剂盒组成 | 保存 | 50次 | 100次 |
| --- | --- | --- | --- |
| RNaseA（10mg/mL） | －20℃ | 125µL | 250µL |
| 溶液P1(无色) | 4℃ | 12.5 mL | 25 mL |
| 溶液P2(蓝色) | 室温 | 12.5 mL | 25mL |
| 溶液P3(黄色) | 室温 | 17.5 mL | 35 mL |
| 漂洗液WB | 室温 | 12mL 20mL 使用前按说明加指定量乙醇 |  |
| 洗脱缓冲液EB | 室温 | 10mL | 15mL |
| 吸附柱CP3 | 室温 | 50个 | 100个 |
| 收集管（2mL） | 室温 | 50个 | 100个 |

本试剂盒在室温储存18个月不影响使用效果。

储存事项:

- 第一次使用时，将试剂盒所带的全部RNase A加入溶液P1后（终浓度100ug/mL）置于2-8℃保存。如果溶液P1中RNase A失活，提取的质粒可能会有微量RNA残留，在溶液P1中补加RNase A即可。

- 环境温度低时溶液P2(蓝色)中SDS可能会析出浑浊或者沉淀，可在37℃水浴加热几min，即可恢复澄清，不要剧烈摇晃，以免形成过量的泡沫。

- 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

- 产品介绍：

本试剂盒采用改进SDS-碱裂解法裂解细胞，溶液中添加指示剂成分,可以观测裂解和中和情况,使反应更加完全,离心吸附柱内的硅基质膜在高盐、低pH值状态下选择性地结合溶液中的质粒DNA，再通过漂洗液将杂质和其它细菌成分去除，最后低盐、高pH值的洗脱缓冲液将纯净质粒DNA从硅基质膜上洗脱。

- 产品特点：

- 离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。

- 快速、方便，不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。获得的质粒产量高、纯度好， 可以直接用于酶切、转化、PCR、体外转录、测序等各种分子生物学实验。

### 注意事项

- 本试剂盒适用菌株为XL-1 Blue和DH5α等核酸酶含量低缺陷型菌株。所用菌株为JM系列、HB101等endA菌株或野生型菌株，核酸酶含量丰富，应购买本公司生产的高纯度质粒小量快速提取试剂盒。

- 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到12,000rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415D 或者类似离心机。

- 溶液P3中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤、眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。

- 提取质粒的量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。一般高拷贝质粒，建议接种单菌落于1-5 mL加合适抗生素的LB培养基， 过夜培养14-16个小时，可提取出多达20µg的纯净质粒。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒，应适当加大菌体使用量，使用5-10 mL过夜培养物，同时按比例增加P1、P2、P3的用量，其它步骤相同。

- 得到的质粒DNA可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD260值为1相当于大约50μg/mL DNA。电泳可能为单一条带，也可能为2条或者多条DNA条带，这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成，与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过90%。

- 质粒DNA确切分子大小， 必须酶切线性化后，对比DNA分子量Marker才可以知道。处于环状或者超螺旋状态的的质粒，泳动位置不确定，无法通过电泳知道其确切大小。

- 洗脱液EB不含有螯合剂EDTA，不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱，但应该确保pH大于7.5，pH过低影响洗脱效率。用水洗脱质粒应该保存在－20℃。质粒DNA如果需要长期保存，可以用TE缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl， 1mM EDTA，pH 8.0），但是EDTA可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。

- 操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）

提示：

- 第一次使用前请先在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

- 将RNase A全部加入溶液P1中，混匀，每次使用后置于2-8℃保存。

- 取1-5 mL过夜培养的菌液，放入离心管,12,000rpm离心1min，尽可能的倒干上清，收集菌体。

收集超过1.5 mL菌液， 可以离心弃上清后，在同一个1.5mL管内加入更多的菌液，重复步骤1，直到收集到足够的菌体。

- 用250µL溶液P1重悬菌体沉淀，涡旋振荡至彻底悬浮。

如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏

低。

- 向离心管中加入250µL溶液P2(蓝色)，温和地上下翻转5 -10次使菌体充分裂解，室温放置1-5min。

温和地混合，不要剧烈震荡，以免基因组DNA剪切断裂！所用时间不应超过5min！以免质粒受到破坏。此时菌液应变得清亮粘稠淡蓝色，如果菌体少，很快清亮粘稠后就可以做下一步，不是一定要准确的5min。

- 向离心管中加入350µL溶液P3(黄色)，立即温和地上下翻转5 -10次，充分混匀时会出现浅黄色絮状沉淀。12,000rpm离心10min，小心取上清。

加入溶液P3后应该立即混匀，以免产生SDS的局部沉淀,蓝色部分应该完全变成黄色,表明中和完全。如果上清中还有微小浅黄色沉淀，可再次离心后取上清。

- 将上一步所得上清加入吸附柱CP3中（吸附柱放入收集管中）， 12,000rpm离心1min，倒掉收集管中的废液。

- 加入500µL漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），12,000rpm离心1min，弃掉废液。

- 再次加入500µL漂洗液WB，12,000rpm离心1min，弃掉废液。

- 将吸附柱CP3放回空收集管中，12,000rpm离心2min，尽量除去漂洗液，以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

- 取出吸附柱CP3，放入一个干净的离心管中，在吸附膜的中间部位加50-100µL洗脱缓冲液EB（洗脱缓冲液事先在 65℃水浴中加热效果更好），室温放置2min，12,000rpm 离心1min。如果需要较多量质粒，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，离心1min。

洗脱体积越大，洗脱效率越高。如果需要质粒浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是最小体积不应少于30µL，体积过小降低质粒洗脱效率，减少质粒产量。

### 问题与解决方法

| 问题 | 评论与建议 |
| --- | --- |
| 质粒DNA产量低 | *忘加抗生素，非质粒转化细胞过度生长-建议：确保固体、液体培养基中都加入了适当的抗生素。 *细菌培养时间太长，老化细菌开始裂解-建议：接种过夜培养的新鲜单菌落于加了合适抗生素的培养基中，培养12-16个小时。 *使用了低拷贝数质粒-建议：使用高拷贝数质粒，低拷贝数质粒应该适当加大处理体积。 *细菌培养时间过短，细菌浓度过低-建议：细菌培养到[A600]吸光值为2-4时，收集菌体。 *细菌细胞裂解不完全-建议：使用建议的菌体处理量，不要过量；涡旋或者吹打，确保菌体充分重悬于溶液P1中，不应该见到未散开的细菌团块；加入裂解液P2后，应该是粘稠和透明的。 *质粒DNA产量使用分光光度计定量不准确-建议：分光光度计定量常常偏高，使用琼脂糖电泳/EB染色定量。 *洗脱效率不高-建议：请阅读操作步骤8和注意事项6。 |

| 质粒DNA 下游酶切不能 切开或者酶切不完全 | *忘记做步骤8，乙醇抑制了酶切反应-建议：做步骤8，然后空气中晾5min，让残留乙醇挥发。 *一些硅基质膜成分一起洗脱下来，抑制了酶切反应-建议：将洗脱的回收DNA溶液12,000rpm再离心1min，小心取上清使用。 |
| --- | --- |
| 质粒DNA降解或者无质粒DNA | *核酸酶活性太高-建议：请选用本公司的高纯度质粒提取试剂盒（附带去核酸酶的去蛋白液PE） |
| 产物中含有 RNA污染 | *第一次做实验时，忘记将RNase A 加入P1溶液，RNase A失活或者起始处理量过量-建议：第一次实验前确保将RNase A加入了溶液P1；P1溶液超过3个月的，可加入一些新RNase A；处理量不要过量；菌体重悬于P1溶液后可放置几min让RNase A充分作用后再进行下一步。 |